2024年度山西省科学技术奖申报项目情况

一、项目名称：一种用于小净距隧道中夹岩加固支护设备

二、提名者及提名意见：

提名者：山西交通控股集团有限公司

提名意见：

山西路桥第二工程有限公司完成的“一种用于小净距隧道中夹岩加固支护设备”成果，是系统研究小净距隧道中夹岩加固施工过程中加固新技术、新工艺的创新性成果。项目针对支护注浆加固作业过程中，通过液压升降缸将支护拱板顶起，其中液压升降缸是撑在铁轨和支护拱板之间的，其滑轮与铁轨之间的压力较大，若长时间的施压很容易造成铁轨弯曲或滑轮的内部结构损坏，会影响到后段部分的支护加固作业的问题，成功研发了一种用于小净距隧道中夹岩加固支护设备，全面提升了小净距隧道中夹岩加固施工质量，推进了工程建设领域的科技进步。

项目实施过程中授权发明专利1项，培养了大量的科研和工程技术人才。该项目在新技术的发展及推广应用方面都作出了突出贡献，提名山西省科学技术发明二等奖。

- 项目简介：

本项目隶属于建筑施工技术领域，主要涉及小净距隧道中夹岩加固支护设备的研究与应用。

现有的支护设备，都是通过地铺铁轨滑行，在一段隧道内的支护注浆加固作业完成后，就会滑行到下一段进行支护注浆加固作业，但是每次进行支护注浆加固作业过程中，都会通过液压升降缸将支护拱板顶起，其中液压升降缸是撑在铁轨和支护拱板之间的，其滑轮与铁轨之间的压力较大，若长时间的施压很容易造成铁轨弯曲或滑轮的内部结构损坏，即会影响到后段部分的支护加固作业。

为解决上述提出的问题，本发明的目的在于提供一种用于小净距隧道中夹岩加固支护设备，以解决上述背景技术中提出的问题。本发明提供如下技术方案：①包括支护拱板和嵌于支护拱板外壁若干个等距分布的浇筑引导管，支护拱板的底部两侧均固定设有两组延伸滑杆，延伸滑杆的底部滑动套接有支撑套筒，支护拱板的下方铺设有一组铁轨，支撑套筒的底部设有与铁轨滚动装配的滚轮；②液压机构，用于在不损伤铁轨和滚轮的情况下对支护拱板顶撑，液压机构设于支护拱板和所述铁轨之间；③清洁机构，用于整个支护设备滑行过程中对滚轮与铁轨的接触面进行清洁，清洁机构设于支撑套筒和滚轮之间。

本项目实施过程中授权发明专利1项，经第三方科技成果评价，项目研究成果总体达国际先进水平。

四、客观评价：

与现有技术相比，本发明的有益效果如下：①本发明通过液压机构驱动撑紧组件，让上撑杆抵着承接板，让下撑杆通过垫板抵着地面，通过这种方式将支护拱板往上顶，使其与隧道的顶部贴合紧密，避免铁轨和滚轮持续受到重压，而出现损坏的情况；②本发明在隧道施工中，其施工环境导致滚轮与铁轨的接触位置容易附着砂石，通过驱动组件的作用，在支护设备滑行过程中，通过按压组件将清洁机构触动，使得两个输送管不间断的对着滚轮的前后侧吹风，通过风力将滚轮与铁轨接触位置的砂石吹掉，减少砂石对两者的滑动造成阻碍。

本项目所述一种用于小净距隧道中夹岩加固支护设备，在检索范围内，除本项目委托单位申请的专利外，国内外未见其他相同的文献报道。

五、推广应用情况：

项目实施过程中加强了小净距隧道中夹岩加固支护施工质量，保证了施工安全，同时加快了施工速度。自项目开始至今，节约节约成本42.5万元，经济效益十分明显。

六、主要知识产权证明目录：

| 授权项目名称 | 知识产权类别 | 国别 | 申请号 | 授权号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一种用于小净距隧道中夹岩加固支护设备 | 发明专利 | 中国 | ZL202410289908.2 | CN117888930B |

七、主要完成人情况：

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 职称职务 | 工 作 单 位 | 对项目主要贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁学锋 | 男 | 高级工程师 | 山西路桥第二工程有限公司 | 第一完成人（梁学锋）为项目的总体规划和具体执行人，负责整个项目的运营与执行，对技术方案1-3做出了创造性贡献。 |
| 2 | 李兵兵 | 男 | 高级工程师 | 山西路桥第二工程有限公司 | 第二完成人（李兵兵）为项目的主要技术骨干，对主要方案1、2做出创造性贡献，负责项目指导工作。 |
| 3 | 窦英杰 | 男 | 高级工程师 | 山西路桥第二工程有限公司 | 第三完成人（窦英杰）为项目的主要技术骨干，对主要方案1、3做出了创造性贡献，负责施工现场的实施。 |

- 主要完成单位及创新推广贡献：

| 排名 | 单位名称 | 主要贡献 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 山西路桥第二工程有限公司 | 山西路桥第二工程有限公司全程负责本项目的创新与推广工作，主要包括：工艺研发、关键技术的提炼与标准化、推广与应用。 |

九、完成人合作关系说明：

第一完成人梁学锋与第二完成人李兵兵、第三完成人窦英杰共同完成了发明专利“一种用于小净距隧道中夹岩加固支护设备”核心内容。